3:1 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛЯНОГО НАСОСА И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКТОВ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАСЛЯНОГО НАСОСА

Прежде чем приступить к сборке или использованию, ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности и инструкциями

Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам или материальному ущербу. Храните эти инструкции в удобном месте для дальнейшего использования.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Гарантия будет аннулирована, если в насос внесены конструктивные изменения.

ОПИСАНИЕ

Масляные насосы могут использоваться для перекачки смазочного масла, отработанного масла и антифриза.

Настоящая инструкция применяется только в отношении насосов следующих моделей, пожалуйста, проверьте модель Вашего насоса.

Технические характеристики:

| Заводской № (модель) | P356031 | P356033 | P356034 |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень сжатия | 3:1 |  |  |
| Рабочее давление (бар/пси) | 5-7/70-115 |  |  |
| Предельное давление (бар/пси) | 8/115 |  |  |
| Расход воздуха (л/ мин галлон/мин) | 240/63,5 |  |  |
| Производительность (л/ мин галлон/мин) | 12/3,2 |  |  |
| Диаметр трубы (мм/дюйм) | 42/1,65 | 42/1,65 | 42/1,65 |
| Длина всасывающей трубы | 270/10,6 | 730/28,7 | 940/37 |
| Соединение с пневмосистемой | ¼’’ быстрый разъём/ ¼’’внутренняя NPT резьба |  |  |
| Соединение для подачи масла | Наружный, ½’’ |  |  |
| Уровень вязкости масла | 150 SAE |  |  |
| Температура масла | -10~50 °C |  |  |
| Уровень шума (дБ) | 82 |  |  |

ИЗОБРАЖЕНИЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА 3:1 В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ

| № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 28 | Пружина | 2 |
| 29 | Седло пружины | 2 |
| 30 | Башмачная направляющая насадка | 2 |
| 31 | Пресс-деталь | 1 |
| 32 | Гайка | 1 |
| 33 | Штуцер | 1 |
| 98 | Шплинт | 2 |
| 99 | Шплинт | 1 |
| 100 | Шарик | 1 |
| 101 | Маленькое стопорное кольцо | 2 |
| 102 | Шарик | 1 |
| 103 | Винт | 2 |
| 204 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 206 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 207 | Глушитель | 2 |
| 208 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 209 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 210 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 212 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 213 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 214 | U-образный уплотнитель | 1 |
| 215 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 217 | Наружное уплотнение | 1 |
| 205 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 211 | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 216 | Быстроразъём | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОГО НАСОСА 3:1

| № | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крышка двигателя | 1 |
| 2 | Поршень | 1 |
| 3 | Внутренний корпус двигателя | 1 |
| 4 | Внешний корпус двигателя | 1 |
| 5 | Крепёжный болт | 1 |
| 6 | Блок управления подачей воздуха | 1 |
| 7 | Ползун | 1 |
| 8 | Прокладка | 1 |
| 9 | Мягкая прокладка | 1 |
| 10 | Крепёжная шайба | 1 |
| 11 | Крепёжный болт | 1 |
| 12 | Шайба | 1 |
| 13 | Соединительная трубка | 1 |
| 14 | Труба всаса | 1 |
| 15 | Пружинное кольцо | 1 |
| 16 | Седло клапана | 1 |
| 17 | Фильтр или соединитель | 1 |
| 18 | Поршень | 1 |
| 19 | Соединительная муфта | 1 |
| 20 | Соединительный вал | 1 |
| 21 | Соединительная муфта | 1 |
| 22 | Промежуточный вал | 1 |
| 23 | Крышка воздушного центра | 1 |
| 24 | Ползун | 1 |
| 25 | Шток поршня | 1 |
| 26 | Шайба | 2 |
| 27 | Пружинная прокладка | 2 |

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Описание неисправности | Причина неисправности | Решение |
| --- | --- | --- |
| Насос продолжает работать после того, как спусковой крючок пистолета был отпущен | 1.В одной из точек контура произошла утечка масла 2. Комплекты клапанов (деталь №11 или 18 и 214, 215) закрываются неправильно из-за загрязнения или износа. | 1. Проверьте и затяните соединения 2.Устраните утечку 3. Замените поврежденные элементы |
| Уменьшение подачи масла или пониженное давление в системе подачи масла | 1.Глушитель (207) загрязнен, 2.Перекрыт масляный контур 3.Шаровой кран (102) закрывается неправильно из-за загрязнения или износа | 1. Прочистите или замените глушитель 2. Используйте чистое масло 3. Замените поврежденные элементы |
| Утечка воздуха | 1.Скользящий клапан (7) закрывается неправильно 2. Повреждено уплотнительное кольцо (204,205,206,208,209 или 211) 3.Повреждена шайба (26) 4.Повреждена пружина (28) | 1.Разберите и очистите. Замените, в случае повреждения. 2. Замените поврежденные элементы |
| Утечка масла через выпускной патрубок | Поврежден комплект уплотнений | Замените поврежденные элементы |

Если с насосом что-то не так, пожалуйста, обратитесь к дилеру или в их службу технической поддержки. Мы не рекомендуем заказчикам самостоятельно ремонтировать насос.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Насосы поставляются в картонных коробках. Упаковочный материал необходимо правильно утилизировать.
Обращение с насосом и хранение насоса не требуют выполнения каких-либо специальных работ.
Однако после использования насоса необходимо слить масло из всасывающей трубки в соответствующую ёмкость. Эта процедура совершается путём переворачивания насоса.
Пыль, содержащаяся в сжатом воздухе, может замедлить или даже заблокировать перемещение поршня в цилиндре. Поэтому необходимо выполнить следующие операции:

- Еженедельно добавляйте 50 грамм вазелинового или другого масла в отверстие для впуска воздуха. Затем включите насос на несколько минут

- Включите насос на несколько минут, чтобы смазать все подвижные части устройства.

- При необходимости Вы можете повторно выполнить описанную выше операцию.

- Вышеуказанные действия следует выполнять еженедельно.

Для насосов, оснащенных оборудованием для подготовки сжатого воздуха. пожалуйста, часто опорожняйте воду, находящуюся в резервуаре фильтра-пылесборника.

Для насосов, которые оснащены лубрикатором, пожалуйста, обратите внимание на уровень масла в лубрикаторе и при необходимости доливайте масло SAE 20, SAE 30 или антифриз в случае экстремальных условий, если это необходимо.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Пользователь должен выполнять только стандартные операции технического обслуживания (например, обслуживание фильтра, глушителя, операции очистки ...), чтобы не повредить насос и не поставить под угрозу безопасность выполняемых работ. Свяжитесь с нашей компанией, если Ваш насос требует обслуживания и ремонта.

СТАНДАРТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При подключении насоса к источнику сжатого воздуха:

- Сжатый воздух необходимо фильтровать, чтобы пыль не попала в насос.

- Максимальное давление сжатого воздуха не должно превышать 0,8 МПа.

- Для подачи смазки нажмите рычаг на нагнетательном пистолете; нагнетание смазки прекращается, если рычаг отпущен, но в системе остается давление.

- Установите пистолет таким образом, чтобы смазка не попала на пол.

- Никогда не направляйте заправочный пистолет на людей.

- Нажимайте рычаг пистолета только после правильной установки пистолета на масленке, убедившись, что смазка не будет просачиваться на пол.

- Всегда отключайте подачу воздуха после использования нагнетателя, чтобы смазка не вытекла на пол, если возникнет поломка в нагнетателе смазки.

- Используйте только оригинальные запасные части, если необходимо отремонтировать или заменить насос и его детали.

- Убедитесь в герметичности всех соединений и резьбовых соединений.

- При отсутствии нагрузки отключите сжатый воздух, чтобы остановить работу насоса.

- Не используйте насос рядом с источниками открытого пламени. Не курите во время работы нагнетателя.

- Работайте в маслостойких перчатках.

- Не выбрасывайте масло. Отработанное масло должно быть утилизировано в соответствии с национальными экологическими нормами.

- Насосы можно использовать только для подачи смазки. Не используйте насос для подачи других материалов. Свяжитесь с нами, если у Вас возникли вопросы.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ УСТАНОВКА НАСОСОВ В БОЧКУ

- Вставьте всасывающую трубку насоса в бочку и закрепите кольцевой гайкой, подходящей для коммерческих бочек с отверстием диаметром 57 и резьбой 2 "BSP.

- Установите трубку подачи масла для выхода масла из пневматического насоса, используя только высококачественные трубки (обычно 1/2" или 3/4", согласно нормам DIN-SAE), с помощью резьбового фитинга 1/2 "BSP.

- Пистолет для подачи масла: Соедините подающую трубку с пистолетом для подачи масла с помощью подходящих фитингов для труб и направьте пистолет в нужное место.

- Впускное соединение для воздуха - 1/4" быстроразъемное (или 4 "NPT с внутренней резьбой) во всех версиях. Подключение сжатого воздуха (поставляется заказчиком) должно быть выполнено с использованием подходящие трубки.

- Регулятор давления для поддержания рабочего давления насоса на оптимально возможном (максимум 5-8 бар) между насосом и линией сжатого воздуха.

- Выключатель, позволяющий оператору остановить насос в любой момент, перекрыв подачу воздуха между насосом и магистралью сжатого воздуха.

- Включите все выключатели.

КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

Перечень элементов

| Номер | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масляный насос | 1 |
| 2 | Кронштейн | 1 |
| 3 | Штуцер насоса | 1 |
| 4 | Гибкий всасывающий шланг | 1 |
| 5 | Всасывающая соединительная головка | 1 |
| 6 | Зажимной адаптер | 1 |

| Номер | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 7 | Жёсткий всасывающий шланг | 1 |
| 8 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 9 | Шарик | 1 |
| 10 | Гнездо | 1 |
| 11 | Фильтр | 1 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Прикрепите кронштейн к стене с помощью дюбелей на высоте около 1200 мм, соответствующей размерам резервуара. Убедитесь, что стена прочная и достаточно толстая для установки дюбелей. Не допускайте соприкосновения с гидравлическими трубками или линиями электропередачи.

- Закрепите насос на кронштейне 2.

- Подсоедините гибкий всасывающий шланг 4 к насосу с помощью прилагаемого зажима.

- Подсоедините жёсткий всасывающий шланг 7 к концу гибкого всасывающего шланга с помощью прилагаемого эластичного зажима.

- Вставьте зажимной адаптер 6 в отверстие барабана.

- Вставьте жёсткий всасывающий шланг 7 в насос и закрепите на месте.

ПЕРЕНОС РАСШИРЕНИЯ

Перечень элементов

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Масляный насос | 1 |
| 2 | Заглушка | 1 |
| 3 | Всасывающий клапан | 1 |
| 4 | Фильтр | 1 |
| 5 | Верхнее соединение | 1 |
| 6 | Расширительная труба 500 мм | 1 |

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 7 | Удлинитель | 1 |
| 8 | Расширительная труба 200 мм | 1 |
| 9 | Нижнее соединение | 1 |
| 10 | Нижний клапан | 1 |
| 11 | Фильтр | 1 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В зависимости от длины всасывающей трубки выберите желаемую длину удлинителя. Может быть реализовано с помощью модульных элементов расширения (см. примеры, приведенные выше).

2. Примеры возможного применения насоса с барабаном или жесткой всасывающей трубкой для получения индивидуальной длины в соответствии с потребностями.

3.Снимите фильтр и обратный клапан с насоса-заглушки, навинтите удлинительную трубку (с верхним соединением), затем навинтите фильтр и обратный клапан на удлинительную трубку (конец ножного соединения).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА И ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перечень элементов

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Масляный насос |
| 2 | Заглушка |
| 3 | Поршень |
| 4 | Шланг с фитингом |
| 5 | Воздушный шланг с быстроразъемным соединением |
| 6 | Бочка |
| 7 (7 – 1, 7 – 2, 7 - 3) | Фильтр, регулятор давления и лубрикатор |

ПРОЦЕДУРА СБРОСА ДАВЛЕНИЯ

Чтобы снизить риск получения серьезных трав, в том числе проникновения смазки через кожные покровы, попадание брызг в глаза или на кожу или в результате контакта с подвижными частями, всегда выполняйте данную процедуру после выключения насоса, а также при проверке или обслуживании любого узла системы нагнетания/дозирования, при установке, очистке или замене распылительных наконечников / нагнетателей (форсунок) и после завершения нагнетания смазки.

- Выключите подачу воздуха в насос.

- Направьте штуцер нагнетателя пистолета в контейнер и нажмите рычаг пистолета, чтобы сбросить давление в системе.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Если Вы полагаете, что распылительный наконечник / нагнетатель или шланг засорены, или давление не сброшено полностью после выполнения описанных выше действий, ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО открутите соединения. Теперь очистите наконечник / нагнетатель или шланг.

ИЗОБРАЖЕНИЕ КОМПЛЕКТА В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ